Аналіз умов праці на робочому місці користувача ПК

Мікрокліматом    прийнято називати сукупність факторів, які безпосередньо впливають   на комфорт перебування в приміщенні. До їх   переліку  входять   такі   компоненти: температура повітря, температура поверхонь, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, інтенсивність теплового опромінення, вміст СО2 та повітрообміну

## Основні види мікроклімату

Щоб   охарактеризувати  мікроклімат в різних типах приміщень, його прийнято ділити на два основних види:

- Динамічний. Передбачає можливість швидкої зміни параметрів через сторонні чинники.

- Монотонний.  Спостерігається в приміщеннях, де немає факторів, здатних привести до різких змін.

Крім цього, класифікація мікроклімату включає три категорії, залежно від того, як саме він впливає на організм:

- комфортний;

- нагріваючий;

- охолоджуючий.

## Оптимальні  параметри   мікроклімату для людини

### Температура

В залежності від призначення приміщення і пори року, дані показники можуть змінюватися. Так, в літню пору року необхідно підтримувати показник термометра в межах 23-25 градусів. Він вважається комфортним для нормальної життєдіяльності людини. З приходом холодів тіло починає пристосовуватися до більш низьких температур, тому нормою вважається 20-22 градуси вище нуля.

### Вологість повітря

Від вологості повітря багато в чому залежить відчуття температури навколишнього середовища. Тому вона теж повинна змінюватися, підлаштовуючись під поточну пору року.

Так, влітку допускається показник в 30-60 відсотків, взимку ж нижня планка залишається такою ж, а верхня повинна бути знижена до 45 відсотків.

### Якість повітря

### Для різних підприємств встановлюються власні нормативи, в залежності від того, чи використовуються їх працівниками засоби індивідуального захисту. Однак при цьому є єдиний стандарт, що стосується швидкості руху повітря. Так, в літню пору року допускається переміщення повітряних мас зі швидкістю не більше 0,25 метрів в секунду, взимку ж даний показник повинен бути знижений до 0,15 метрів в секунду.

Приміщення   повинні добре освітлюватися сонячними променями та мати гарне штучне освітлення. Правильне і раціональне освітлення приміщення покращує зорову функцію очей людини, підвищує її життєвий тонус. Гарне природне освітлення приміщень великою мірою залежить від чистоти вікон. Чисте віконне скло затримує 10-15% світла, забруднене - 15 - 50%, замерзле - до 80%. Тому так важливо регулярно мити віконне скло, очищувати його від пилу, бруду, льоду та снігу, не заставляти світлових отворів тощо.

Головними гігієнічними вимогами до штучного освітлення є його достатня інтенсивність, рівномірність та відсутність різких тіней. Недостатня освітленість викликає втому центральної нервової системи, порушує нормальну функцію очей та може спричинити хвороби. Інтенсивність освітлення вимірюється в люксах. У житлових приміщеннях норми освітлення повинні становити 75-100 лк. при люмінесцентних лампах і 30-50 лк - при лампах розжарювання. Для штучного освітлення приміщень використовують світильники різних типів. Так, світильники прямого світла, спрямовують не менше 90% потоку світла вниз, краще використовувати для загального освітлення житлових і громадських приміщень. Світильники віддзеркаленого світла, що спрямовують його вгору, де воно розсіюється стелею та стінами, створюють сприятливий для ока потік світла. Також можуть застосовуватися світильники розсіяного світла ( шар матового скла), що створюють рівномірне освітлення. У житлових номерах, крім загального освітлення зі стелі, слід застосовувати також місцеве освітлення - підвісні плафони, настінні бра, підлогові торшери, настільні лампи. Світильну арматуру необхідно періодично очищувати.

Класифікація освітлення.

Розрізняють бокове природне освітлення, коли світло проникає до приміщення через світлові отвори в стінах; верхнє, яке здійснюється через світлові отвори в покрівлі (ліхтарі, прозорі перекриття); верхнє-бокове, яке передбачає наявність світлових отворів в стінах 1 перекриттях одночасна .

Штучне освітлення створюється електричними джерелами світла.

Суміщене освітлення - одночасне використання природного та штучного освітлень.

Загальне штучне освітлення призначено для освітлення всього приміщення. Воно може бути рівномірним по всій площі та локалізованим, коли світильники розташовують в залежності від розміщення обладнання, що дозволяє створювати більшу освітленість на робочих місцях

Місцеве штучне освітлення призначено тільки для освітлення робочих поверхнею. Воно може бути стаціонарним або переносним.

Комбіноване освітлення передбачає застосування загального і місцевого освітлень одночасно.

Загальне освітлення має переваги при освітленні виробничих приміщень, в яких необхідно створювати умови для виконання робіт у будь-якій точці, чи там, де розташоване обладнання займає більшу площу робочої зони. При загальному освітленні забезпечується, найбільш сприятливий розподіл яскравості в полі зору працюючих.

При комбінованому освітленні забезпечуються високі рівні освітленості на робочих поверхнях, в тому числі на вертикальних та похилих, складаються умови для підвищення видимості рельєфних об'єктів за рахунок створення їх тіней та ін.

Робоче освітлення влаштовують в усіх приміщеннях, а також на відкритих територіях, що призначені для роботи, проходу людей та руху транспорту.

Аварійне освітлення передбачають на випадок, коли припинення або порушення нормального обслуговування обладнання внаслідок виходу із ладу робочого освітлення може викликати пожежу, вибух або отруєння людей, тривале порушення технологічного процесу, відмову в роботі зв'язку, тепло- і електропостачання, каналізації, небезпеку травмування тощо. Мінімальна освітленість робочих  поверхонь, які потребують обслуговування, при аварійному режимі має бути 5% від освітленості згідно з санітарними нормами, але не нижче ніж 2 лк усередині будівлі та 1лк на відкритих територіях. Світильники аварійного освітлення мають відрізнятися від освітлювальних приладів робочого освітлення.

Евакуаційне освітлення (аварійне для евакуації людей) виконують в місцях, які небезпечні для людей, в основних проходах та на сходах будівель, а також у приміщеннях, вихід людей з яких під час аварії пов'язаний з небезпекою травмування. При цьому найменша освітленість на підлозі, землі чи сходинках має бути не нижче ніж 0,5 лк у приміщеннях та 0,2 лк на відкритих територіях.

Охоронне освітлення влаштовують уздовж кордону підприємства, який охороняється в нічну годину.

Чергове освітлення призначено для освітлення приміщень, будівель й неробочу годину.

Повітряний режим у приміщеннях визначають склад та рух повітря.   Важливим санітарним заходом у боротьбі з забрудненням повітря є провітрювання приміщень.

Головне завдання системи вентиляції  – створення комфортних умов внутрішнього клімату та дотримання вимог норм і правил. В залежності від зони повітрообміну вентиляція буває загальнообмінною, місцевою та комбінованою.

Загальнообмінна вентиляція — це організація повітрообміну всього приміщення. Місцева витяжна вентиляція призначена для локалізації і вилучення шкідливих речовин  безпосередньо в місцях їх утворення. Витяжні пристрої при цьому можуть бути закритого чи відкритого типу.

Вентиляція може бути природною - на основі різниці температур всередині | приміщення та за його межами. Її можна підсилити відкриванням кватирок і фрамуг. Правильне і часте провітрювання приміщень зменшує кількість мікроорганізми і пилу в повітрі у 3-5 разів. Штучна вентиляція в готелі може бути роздільною, припливною чи витяжною у залежності від виду приміщень, де її встановлено, або комбінованою ( припливно – витяжною). Швидкість руху повітря вимірюється у м/сек. У житловому приміщенні вона мусить бути не більше 0,3 м/сек.

Шкідливі для здоров'я людини також підвищена вологість або надмірна сухість повітря у приміщенні. Організм людини дуже чутливо реагує на коливання вологості повітря. Оптимальна вологість готельних приміщень мусить бути в межах 40-60%.

Опалення разом з іншими конструктивними рішеннями покликано забезпечити нормальні температурні умови в робочих зонах виробничих приміщень. Система опалення-це комплекс конструктивних елементів, які призначені для отримання, перенесення необхідної кількості тепла в усі приміщення, що обігріваються. Опаленню підлягають усі будівлі, споруди і приміщення будь-якого призначення з постійним або періодичним (більше 2 годин) перебуванням в них людей під час основних і ремонтно-відбудовних робіт, а також у приміщеннях, де підтримання позитивної температури необхідно за технологічними умовами. Системи опалення поділяються на 2 групи: місцеві і центральні. До місцевих відносяться системи в яких тепло створюється і використовується в одному приміщенні, а до центрального - системи, які призначені для опалення кількох приміщень або будівель від одного теплового центру.

На робочому місці користувача ПК  виникають небезпечні та шкідливі фактори: підвищений рівень шуму, несприятливі мікрокліматичні умови, недостатній рівень освітленості, шкідливі речовини, підвищений рівень електромагнітних випромінювань радіочастот, висока напруга електричної мережі, статична електрика та інші. Робота з ПК супроводжується також підвищеним ступенем напруженості трудового процесу. При систематичному впливі виробничих факторів, які не відповідають нормативним показникам, зростає рівень професійно зумовленої захворюваності працюючих та можуть виникнути професійні захворювання органів зору, руху, нервової системи. Таким чином, вивчення умов праці на робочому місці користувача ПК є необхідною умовою запобігання негативних наслідків впливу небезпечних та шкідливих факторів.

ПРИКЛАД   ДОСЛІДЖЕННЯ  САНІТАРНО - ГІГІЄНІЧНИХ  УМОВ У  ПРИМІЩЕННІ

Дослідження санітарно-гігієнічних умов у приміщенні будемо проводити з використанням приборів вимірювання параметрів мікроклімату (психрометр Августа), освітленості (люксметр Ю–116) та шуму (шумомір Шум 1М), а також відомих розрахункових методик.

1 Організація робочого місця

Приміщення, в якому знаходиться робоче місце програміста, загальною площею 20 м2, і висотою стелі 3 м. У приміщенні знаходиться 7 робочих місць з ПК. Кожне робоче місце обладнане робочім столом площею 1,2 м2, стільцем та персональним комп'ютером, що складається з монітора, системного блоку, клавіатури та миші. Слід відзначити, що площа одного робочого місця оператора ПК не повинна бути меншою за 6м2 ,а об'єм не менший за 20м3 , тобто площі та об'єму даного приміщення не вистачає для розташування 7 робочих місць операторів ПК.

Проаналізуємо санітарно-гігієнічні характеристики вказаного приміщення на відповідність нормованому рівню показників.

2 Параметри мікроклімату

Нормування параметрів проводиться в залежності від періоду року та категорії важкості виконуваних робіт. Для постійних робочих місць, якими є робочі місця операторів ПК, встановлені оптимальні параметри мікроклімату, а за неможливості їх дотримання використовують допустимі параметри. Робота оператора ПК за енерговитратами відноситься до категорії легких робіт Іа, Іб. В таблиці А1. наведені оптимальні параметри мікроклімату в приміщеннях, де виконуються роботи операторського типу.

Таблиця 1 - Параметри мікроклімату для приміщень з ПК

| Період року | Параметр мікроклімату | Величина |
| --- | --- | --- |
| Холодний | Температура повітря в приміщенні; відносна вологість; швидкість руху повітря | 22...24°С; 40... 60%; до 0,1 м/с |
| Теплий | Температура повітря в приміщенні; відносна вологість; швидкість руху повітря | 23...25 °С 40...60% 0,1...0,2 м/с |

Виміряні за допомогою приладів температура та вологість у лабораторії відповідають вказаним у таблиці для теплого періоду року. Слід зазначити, що для нормалізації параметрів мікроклімату слід використовувати у приміщеннях кондиціювання повітря, або забезпечити подачу свіжого повітря системами вентиляції. Норми подачі свіжого повітря наведені у таблиці 2

Таблиця 2 - Норми подачі свіжого повітря в приміщення з ПК

| Характеристика приміщення | Об'ємна витрата свіжого повітря, що подається в приміщення, мЗ на одну людину в годину |
| --- | --- |
| Об'єм до 20 м3 на людину 20... 40 м3 на людину Більше 40 м3на людину | Не менше 30 Не менше 20 Може біти використана природна вентиляція |

Розташовані у приміщенні 7 ПК є джерелами тепловиділень, крім того для підтримання у приміщенні в холодний період року оптимальних параметрів мікроклімату використовуються нагріті поверхні опалювальної системи. Нормованим показником ІЧВ являється гранично допустима густина потоку енергії Іг.д, Вт/м2, яка встановлюється в залежності від площі опромінюваної поверхні тіла людини (Sопр). Нормовані рівні складають:

Іг.д =35 Вт/м2 за Sопр > 50%;

Іг.д =70 Вт/м2 за Sопр ~ 25-50%;

Іг.д =100 Вт/м2 за Sопр < 25%

3 Освітленість

Нормованим параметром природного освітлення являється коефіцієнт природного освітлення (КПО). КПО встановлюється в залежності від розряду виконуваних зорових робіт.

Робота оператора ПК відноситься до робіт середньої точності (ІV розряд зорових робіт, мінімальний розмір об'єкту розрізнення складає 0,5 – 1,0 мм), для яких при використанні бокового освітлення КПО=1,5 %. Для штучного освітлення нормованим параметром виступає Емін – мінімальний рівень освітленості, та Кп – коефіцієнт пульсації світлового потоку, який не повинний бути більшим ніж 20%. Мінімальна освітленість встановлюється в залежності від розряду виконуваних зорових робіт. Для ІV розряду зорових робіт вона складає 300...500 лк.

Перевіримо освітленість робочого місця користувача ПК на відповідність розряду зорової роботи. За даними вимірювань рівень природної освітленості поверхні, де розташований ПК, складає 200 лк за освітленості тієї же поверхні відкритим небосхилом в 20000 лк, тобто КПО = 1%, що не відповідає нормативному КПО. Для штучного освітлення у приміщенні використовуються люмінесцентні лампи. Розрахунок штучного освітлення проведемо для кімнати площею 20 м2, ширина якої складає 5м, довжина – 4м, висота – 3м. Скористаємося методом використання світлового потоку. Для визначення потрібної кількості світильників, які повинні забезпечити нормований рівень освітленості, визначимо світловий потік, що падає на робочу поверхню за формулою:

F – світловий потік, що розраховується, лм;

E – нормована мінімальна освітленість, лк; Е = 300 лк;

S – площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S=20м2 );

Z – відношення середньої освітленості до мінімальної (зазвичай приймається рівним 1,1... 1,2, в нашому випадку Z =1,1);

K – коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку лампи в результаті забруднення світильників в процесі експлуатації (його значення залежить від типу приміщення і характеру робіт, що проводяться в ньому, в нашому випадку К = 1,5);

η – коефіцієнт використання світлового потоку, (виражається відношенням світлового потоку, що падає на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп, і обчислюється в долях одиниці; залежить від характеристик світильника, розмірів приміщення, забарвлення стін і стелі, що характеризуються коефіцієнтами відбиття від стін (ρст.) і стелі (ρстелі)), значення коефіцієнтів дорівнюють ρст = 40% і ρстелі=60%.

Обчислимо індекс приміщення за формулою:

S – площа приміщення, S = 20м2; h – розрахункова висота підвісу, h = 2,9 м; A – ширина приміщення, А = 4 м; B – довжина приміщення, В = 5 м.

Підставивши значення отримаємо:

Знаючи індекс приміщення І, за таблицею 4 [4] знаходимо η =0,22.

Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку F :

N – кількість ламп, що визначається; F - світловий потік, F = 45000 лм; Fл- світловий потік лампи, Fл = 4320 лм

В приміщенні використовуються світильники типу ОД. Кожен світильник комплектується двома лампами. Тобто необхідно використовувати 6 світильників із 12 працюючими лампами в них. На момент атестації робочого місця оператора працювало 7 ламп, тому рівень штучного освітлення не задовольняв санітарним нормам . Для покращення умов праці рекомендуємо збільшити рівень загальної освітленості приміщення шляхом встановлення 5 додаткових ламп.

4 Випромінювання монітору

Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань від монітору комп’ютера представлені в таблиці 3.

Таблиця3 Допустимі значення параметрів неіонізуючих електромагнітних випромінювань

| Найменування параметра | Допустимі значення |
| --- | --- |
| Напруженість електричної складової електромагнітного поля на відстані 50 см від поверхні відеомонітору | 10 В/м |
| Напруженість магнітної складової електромагнітного поля на відстані 50 см від поверхні відеомонітору | 0,3 А/м |
| Напруженість електростатичного поля не повинна перевищувати: для дорослих користувачів для дітей дошкільних установ і що навчаються середніх спеціальних і вищих навчальних закладів | 20кВ/м 15кВ/м |

Нормованим параметром невикористаного рентгенівського випромінювання виступає потужність експозиційної дози. На відстані 5 см від поверхні екрану монітору її рівень не повинен перевищувати 100 мкР/год. Максимальний рівень рентгенівського випромінювання на робочому місці оператора комп'ютера зазвичай не перевищує 20 мкР/год.

5 Шум

Як було вказано вище, в приміщенні знаходиться сім робочих місць операторів ЕОМ, кожне з яких устатковане монітором, вінчестером в системному блоці, трьома вентиляторами системи охолоджування ПК та клавіатурою. Крім того поряд працює периферійна техніка. Таким чином у приміщенні мають місце шуми механічного і аеродинамічного походження, широкосмугові із аперіодичним підсиленням при роботі принтерів. Орієнтовні еквівалентні рівні звукового тиску джерел шуму, що діють на оператора на його робочому місці, представлені в таблиці А4. Допустимий еквівалентний рівень шуму для робочого місця оператора складає 65 дБА . Розрахуємо середній рівень шуму на робочому місці оператора під час роботи всієї вказаної техніки.

Таблиця 4 – Рівні звукового тиску від різних джерел.

| Джерело шуму | Рівень шуму, дБА |
| --- | --- |
| Жорсткий диск | 45 |
| Вентилятор | 45 |
| Принтер | 55 |
| Сканер | 50 |

Рівень шуму, що виникає від декількох некогерентних джерел, що працюють одночасно, підраховується на підставі принципу енергетичного підсумовування рівня інтенсивності окремих джерел:

де Li - рівень звукового тиску і-го джерела шуму; n - кількість джерел шуму.

Підставивши значення рівня звукового тиску для кожного виду устаткування у формулу, отримаємо:

За наявності декількох джерел шуму з однаковим рівнем інтенсивності Li загальний рівень шуму визначають за формулою:

L= Li+ 10lg n.

У нашому випадку таких джерел сім, отже загальний рівень шуму буде визначатися так:

L=44,2+ 10lg 7 = 52,7дБ.

Отримані результати розрахунку порівнюється з допустимим значенням рівня шуму для даного робочого місця. Якщо розрахований рівень шуму перевищує допустиме значення, то необхідні спеціальні заходи зі зниження шуму. До них відносяться: облицьовування стін і стелі залу звукопоглинальними матеріалами, зниження шуму в джерелі, правильне планування устаткування і раціональна організація робочого місця оператора. Розраховане значення середнього рівня шуму не перевищує гранично допустимого рівня шуму для робочого місця оператора, тобто в спеціальних заходах зі зниження рівня шуму не має потреби.

6 Напруженість праці

Оцінка напруженості праці здійснюється на підставі обліку всіх наявних значущих показників, які можуть перевищувати нормативні рівні. Спочатку встановлюється клас кожного з показників, що визначались. Кінцева оцінка напруженості праці встановлюється за показником, який має найвищий ступінь напруженості. У тих випадках, коли більше трьох показників мають оцінку 3.1 та 3.2, напруженість трудового процесу оцінюється на один ступінь вище, тобто класами 3.2-3.3. Під час атестації робочого місця користувача ПК значущими є такі показники: Інтелектуальні навантаження - належить до класу 3.1 (Передбачає рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота за серією інструкцій). Розподіл функцій за ступенем складності завдання - належить до класу 2 (Обробка, виконання завдання та його перевірка). Характер виконуваної роботи належить до класу 2 (Робота за встановленим графіком з можливим його коректуванням у ході діяльності).

Навантаження на зоровий аналізатор (при відстані від очей працюючого до об'єкта розрізнення не більше 0,5 м), за тривалості зосередженого спостереження (% часу зміни)) – належить до класу 2 (5,0...1,1 мм більше 50 % часу; 1,0...0,3 мм до 50 % часу; менше 0,3 мм до 25 %).

Спостереження за екранами відеотерміналів (годин на зміну) - належить до класу 3.2 (більше 4 годин).

Монотонність праці. Кількість елементів (прийомів, необхідних для реалізації простого завдання або в операціях, які повторюються багаторазово) - належить до класу 3.1 (5...3 прийоми).

Режим праці (Фактична тривалість робочого дня (год.)) - належить до класу 1 (6-7 годин).

Наявність регламентованих перерв та їх тривалість - належить до класу 2 (Перерви регламентовані, недостатньої тривалості: від 3 % до 7 % часу зміни).

Отже за даними атестації робоче місце за показниками напруженості трудового процесу відноситься до класу 3.1 - Шкідливий (напружена праця).

7 Важкість праці

Оцінка важкості праці здійснюється на підставі обліку всіх наявних значущих показників. При цьому спочатку встановлюється клас кожного із вимірюваних показників, а кінцева оцінка важкості праці встановлюється за показником, який має найвищий ступінь важкості.

Під час оцінки умов праці на робочому місці програміста значущими є такі показники:

– стереотипні робочі рухи (кількість за зміну): у разі локального навантаження (за участю м'язів кистей та пальців рук) – належить до класу 1 (до 20000). У випадку загального навантаження (при роботі з переважною участю м'язів рук та плечового поясу) – належить до класу 1 (до 10000);

– робоча поза – належить до класу 2 (Періодичне перебування в незручній позі (робота з поворотом) тулуба, незручним розташуванням кінцівок) та/або фіксованій позі (неможливість зміни взаєморозташування різних частин тіла відносно одна одної) до 25 % часу зміни.);

– нахили корпуса (вимушені, більше 30), кількість за зміну - належить до класу 1 (до 50);

– переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом протягом зміни), км: по горизонталі - належить до класу 1 (до 4); по вертикалі – до класу 1 (до 2).

Отже за даними атестації робоче місце за показниками важкості трудового процесу відноситься до класу 2 – Допустимий, середнє фізичне навантаження.

8 Карта умов праці

Результати аналізу умов праці занесемо до карти умов праці таблиця 5:

Таблиця 5 – Фактичний стан умов праці на робочих місцях

| Параметри | 1 клас (оптимальні) | 2 клас (допустимі) | 3 клас (шкідливі) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
| 1. Санітарно-гігієнічні показники |  |  |  |  |  |
| Мікроклімат | 24 °С |  |  |  |  |
| Відносна вологість | 45 % |  |  |  |  |
| Швидкість руху повітря | 0,1 м/с |  |  |  |  |
| Освітлення |  |  | 200 лк |  |  |
| Шум (дБ) | 52,7дБ |  |  |  |  |
| Теплове випромінювання | 25 Вт/м2 |  |  |  |  |
| Рентгенівське випромінювання | 7 мР/год. |  |  |  |  |
| 2. Показники напруженості праці |  |  |  |  |  |
| Інтелектуальне навантаження |  |  | + |  |  |
| Розподіл функцій за ступенем складності завдання |  | + |  |  |  |
| Характер виконуваної роботи |  | + |  |  |  |
| Навантаження на зоровий аналізатор |  | + |  |  |  |
| Спостереження за екраном відеотерміналу (годин за зміну) |  | + |  |  |  |
| Монотонність навантажень |  |  | + |  |  |
| Режим праці (трив. роб. дня) | + |  |  |  |  |
| Наявність перерв та їх тривалість |  | + |  |  |  |
| 3. Показники важкості праці |  |  |  |  |  |
| Стереотипні робочі рухи (кількість за зміну): - за локального навантаження - за загального навантаження | + + |  |  |  |  |
| Робоча поза |  | + |  |  |  |
| Нахили корпуса | + |  |  |  |  |
| Переміщення у просторі, км: по горизонталі; по вертикалі | ++ |  |  |  |  |

Оцінка умов праці: за ступенем шкідливості і небезпечності                шкідливі

: за ступенем травмобезпечності                        безпечні

Режими праці і відпочинку, що рекомендуються:

а) перерви, що регламентуються (кількість,тривалість)                 перерви регламентовані достатньої тривалості 7 % і більше часу зміни

б) необхідність переміщення з однієї операції на іншу

(так, ні, № завдання)                                                                ні

в) інші рекомендації

немає

Таблиця 6 – Рекомендації з поліпшення умов праці, необхідність додаткових досліджень

| Дата | Зміст заходів | Виконавець | Термін впровадження | Позначка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підвищити рівень загального освітлення в.п. |  |  |  |

https://cpo.stu.cn.ua/Oksana/dipl_bak/140.html

https://studfile.net/preview/7773559/