Техніко-експлуатаційні показники (ТЕП)

Техніко-експлуатаційні показники (ТЕП) - це система взаємопов'язаних первинних та розрахункових показників, що характеризують можливе і фактичне використання транспортного засобу в існуючих умовах експлуатації.

Пробіг рухомого складу і його використання. Пробігом називається відстань в км., пройдена автомобілем за певний період часу. Добовий (змінний) цикл експлуатації автомобіля починається з подачі рухомого складу під навантаження з АТП або іншого місця стоянки і закінчується після останнього вивантаження вантажу поверненням в гараж. Весь пройдений шлях автомобілем за день називається загальним пробігом L. Загальний пробіг поділяється на продуктивний і непродуктивний.

Продуктивним пробігом вважається вантажний пробіг, тобто безпосередня відстань перевезення вантажу. Непродуктивний пробіг здійснюється при русі автомобіля без вантажу. Він є обов'язковим складовим елементом загального пробігу і, у свою чергу, поділяється на нульовій і холостий пробіги. Холостий пробіг утворюється при русі порожнього автомобіля від пункту розвантаження до наступного пункту навантаження. Порожній пробіг автомобіля від АТП до місця першого навантаження l01 і від місця останнього розвантаження до АТП l02 називається нульовим пробігом.

Нульовий пробіг відноситься не до окремого циклу перевезення, тобто до якоїсь конкретної їздки, а до дня (зміни) роботи автомобіля в цілому. Кожен виконаний транспортний цикл характеризується пройденою відстанню автомобілем з вантажем в кілометрах, яке називається довжиною їздки з вантажем lїв. На деяких маршрутах автомобіль, щоб почати новий перевізний цикл, вимушений здійснювати холостий пробіг, наприклад, на маятникових маршрутах із завантаженням в одному напрямі. В цьому випадку зворотний холостий пробіг доповнює їздку автомобіля з вантажем, і їх сума складає довжину маршруту

де lїв – пробіг за одну їздку з вантажем по маршруту, км.; lх – холостий пробіг за одну їздку по маршруту, км.

Якщо маршрут представляє замкнутий цикл перевезення, тобто в прямому і зворотному напрямах автомобіль перевозить вантаж (немає холостих пробігів), тоді довжина маршруту складе:

Довжина кільцевих і збірно – розвізних маршрутів складається з суми довжин їздки з вантажем і холостих пробігів по всіх ділянках маршруту:

де lївj і lxj – відповідно довжина їзди з вантажем і холостий пробіг по j-ій ділянці маршруту (j = 1; m); m – число ділянок маршруту.

Загальний пробіг рухомого складу, що працює по одному маршруту, за день (зміну)

де LМ – загальний пробіг по маршруту, км.; LВ – загальний вантажний пробіг, км.; LХ – загальний холостий пробіг, км.

Загальний пробіг по маршруту залежить від кількості виконаних їздок

де nї – число виконаних їздок за день (зміну), од.

Коефіцієнт використання пробігу для однієї їздки (обороту по маршруту)

Об'єм перевезень вантажів Q визначається фактичною кількістю вантажу qф в тонах, перевезеного автомобілем по маршруту. За кожну їздку автомобіль залежно від ступеня завантаження кузова може перевезти вантаж в обсязі рівному або меншому його номінальній вантажопідйомності

Транспортна робота (вантажообіг) P є синтетичним показником, який враховує в сукупності об'єм перевезеного вантажу і відстань його перевезення

Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля. Ступінь використання вантажопідйомності автомобіля характеризується відповідним коефіцієнтом. Виділяють коефіцієнти статичного і динамічного використання вантажопідйомності. Коефіцієнт статичного використання вантажопідйом­ності  визначається відношенням фактичного об'єму перевезеного вантажу до можливого. Коефіцієнт статичного використання вантажопідйомності за одну їздку

Середня довжина їздки з вантажем і середня відстань перевезення. Середня довжина їздки з вантажем – це середній пробіг завантаженого автомобіля за одну їздку від пункту навантаження до пункту розвантаження, км., визначається діленням загального завантаженого пробігу на кількість виконаних їздок:

Час роботи рухомого складу. Протягом робочого дня кожен автомобіль певний період часу знаходиться в наряді, тобто працює на лінії і перевозить вантаж. Час перебування автомобіля в наряді TН вимірюється кількістю годин з моменту виїзду рухомого складу з АТП до моменту повернення його назад в гараж за вирахуванням часу, що відводиться водієві на при­йом їжи і відпочинок відповідно до трудового законо­давства. Час в наряді складається з часу роботи рухомого складу на маршруті ТМ і часу, що витрачається на нульовий пробіг Т0

Час роботи на маршруті ТМ – це частина часу в наряді за вирахуванням часу, що витрачається на виконання нульового пробігу. За час роботи на маршруті автомобіль знаходиться в русі або простоює під навантаженням – розвантаженням:

де ТР – час руху автомобіля на маршруті, що витрачається на виконання вантажних і нульових пробігів, год; ТН-Р – час простою в період виконання НРР, год.

Час роботи на маршруті залежить від тривалості робочого дня водія і може бути підвищений за рахунок зниження витрат на нульові пробіги шляхом раціонального закріплення відправників і одержувачів вантажів за перевізниками.

Середні швидкості руху рухомого складу. У теорії вантажних автомобільних перевезень для аналізу перевізного процесу використовують середні значення швидкостей руху автомобілів по маршруту, оскільки їх конкретні значення значно розрізняються для окремих днів тижня, часу доби, ділянок шляху і залежать від множини чинників випадкового характеру (інтенсивності руху, погодних умов, освітленості, стану дорожнього покриття, професіоналізму водіїв і ін.). Розрізняють технічну і експлуатаційну швидкості руху рухомого складу.

Технічна швидкість Vт – це середня швидкість руху рухомого складу по маршруту за певний період часу руху, км/год, визначається відношенням пройденої відстані l до витраченого часу на рух tр:

При розрахунку технічної швидкості під час руху вклю­чаються всі короткочасні зупинки, пов'язані з регулюванням руху (зупинки на світлофорах, переїздах, в дорожніх пробках і ін.). Технічна швидкість залежить від динамічних якостей і технічного стану рухомого складу, ступеня використання його вантажопідйомності, дорожнього покриття, інтенсивності руху транспортного потоку, частоти зупинок, пов'язаних з регулю­ванням дорожнього руху, кваліфікації водія, особливостей вантажу, що перевозиться, наприклад, небезпечного або негабаритного і ін. Низька технічна швидкість руху є однією з основних проблем експлуатації автомобільного транспорту в великих містах, оскільки це приводить до зростання витрат на доставку вантажів і знижує ефективність автомобільних перевезень.

Інтервал руху автомобілів по маршруту. Якщо по маршруту перевезення виконуються декількома автомобілями, то для організованого їх навантаження – розвантаження необхідно встановлювати точну періодичність їх прибуття на ПРП. Такий період часу між прибуттям (відправленням) наступних один за одним транспортних засобів називається інтервалом руху. Цей показник вимірюється в хвилинах і залежить від часу обороту автомобіля по маршруту і їх кількості:

Кількість виконаних їздок. Як правило, на більшості міських маршрутів автомобіль за час знаходження в наряді виконує декілька їздок або доставляє вантаж по різних маршрутах. Кількість їздок за день (зміну) визначається відношенням часу роботи автомобіля на маршрутах до часу обороту:

Продуктивність вантажного автомобіля. Продуктивність праці характеризується кількістю продукції, виробленої в одиницю часу. Оскільки транспортною продукцією є переміщення вантажу з одного місця в інше, то основним вимірником продуктивності рухомого складу виступає кількість вантажів, що перевозяться в одиницю часу (з урахуванням віддаленості вантажоодержувачів від вантажовідправників).

Техніко-експлуатаційні показники використання

парку рухомого складу

Парк рухомого складу. Група транспортних засобів (автомобілів, причепів, напівпричепів), об'єднаних органі­за­ційно (що входять до складу автотранспортного підприємства, автоколони, ланки) або тільки виконанням загального завдання, називається парком рухомого складу. Використання парку рухомого складу характеризується кількістю днів його експлуатації за календарний період і тривалістю роботи автомобілів протягом дня.

Для визначення кількісних показників роботи парку рухомого складу застосовують показник «автомобіле - дні» (АД), що є сумою всіх днів перебування кожного транспорт­ного засобу в певному стані за звітний період. За весь час перебування в господарстві (АТП) рухомий склад або працює на лінії, або простоює у зв'язку з технічним обслуговуванням і ремонтом, вихідними і святковими днями, а також з організаційних причин (відсутність водіїв, палива, замовлень на перевезення вантажів і ін.). Тоді загальна кількість автомобіле-днів перебування в господарстві АДг всіх автомобілів парку складе

де АДе, АДп.р і АДп.с – відповідно сумарна кількість автомобіле - днів експлуатації рухомого складу на лінії, його простою в технічному обслуговуванні і ремонті, а також в технічно справному стані по вихідних і святкових днях і з організаційних причин, автомобіле-дні; АДеі, АДп.рі і АДп.сі – відповідно тривалість днів експлуатації, простою в технічному обслуговуванні і ремонті, простою в технічно справному стані по вихідних і святкових днях і з організаційних причин i–го автомобіля (i = 1…n), автомобіле-дні; n – загальна кількість транспортних засобів, од.

Чисельність парку рухомого складу. Кількісний склад парку характеризується списковим і інвентарним складом.

Списковий (обліковий) склад парку на певну дату охоплює рухомий склад автотранспортного підприємства, призначений для виконання вантажних перевезень за встановленою програ­мою.

Інвентарний склад парку рухомого складу включає, крім того, транспортні засоби спеціального призначення – автомобілі технічної допомоги, лінійного контролю і т.п. При плануванні і обліку роботи рухомого складу використовують середнє значення спискового (облікового) складу парку транспортних засобів, що знаходяться в організації протягом розрахункового періоду. Необхідність розрахунку середнього значення чисельності парку пов'язана з періодичністю перебування транспортних засобів в організації. Протягом планового періоду, як правило, роки, транспортні засоби можуть вибувати з експлуатації, а також можуть бути придбані нові.

Средньосписковий склад парку характеризує середнє значення числа автомобілів, що знаходяться на даний день в АТП за певний період часу. Він розраховується як для всіх автомобілів парку, так і окремо по різних марках і типах рухомого складу. Средньосписковий склад парку

де Ас – середньосписковий склад парку, од.; Д – кількість днів в розрахунковому періоді; АДгі – кількість днів перебування в господарстві i–го автомобіля (i = 1...n), автомобіле-дні; n – загальна кількість транспортних засобів, од.

Характеристики стану парку рухомого складу. Факт знаходження транспортних засобів в парку (величина спискового складу) ще не характеризує ефективності їх використання. Вантажні автомобілі приносять дохід підприємству, коли виконують роботу по перевезенню вантажів, отже, необхідно прагнути, щоб рухомий склад постійно знаходився в стані експлуатації. Як показує практика роботи автотранспортних підприємств, жоден автомобіль за весь час свого перебування в господарстві не працює постійно на лінії. Він також перебуває в стані простою з ряду причин технічного і організаційного характеру. Тому для обліку і аналізу роботи транспорту використовують коефіцієнти, які відображають рівень перебування транспортних засобів в різних станах.

Стан технічної готовності рухомого складу до експлуатації є основною умовою здійснення перевезень, оскільки для випуску на лінію транспортні засоби повинні бути в справному стані. Рівень технічної готовності залежить від своєчасного технічного обслуговування і якісного ремонту транспортних засобів. Продуктивність виконання робіт по підтримці транспортних засобів в технічно справному стані може бути оцінена коефіцієнтом технічної готовності парку

оефіцієнт випуску відображає рівень використання технічних можливостей парку для отримання доходів (роботи на лінії). Величина  залежить, в першу чергу, від організації продажів послуг з перевезення вантажів.

Необхідно знаходити більше клієнтів і пропонувати їм широкий перелік послуг, щоб виключити простої рухомого складу не тільки в робочі, але і у вихідні і святкові дні, організувавши роботу водіїв по змінах.

Коефіцієнт випуску не може бути більше коефіцієнта технічної готовності ( ≥ ). Якби транспортний засіб експлуатувався всі дні свого перебування в господарстві (АДе = АДг), то = = 1.

Тривалість роботи автомобілів на лінії. Оцінити повною мірою використання парку рухомого складу тільки за чисельністю транспортних засобів і рівнем їх перебування в стані експлуатації неможливо, оскільки об'єм виконуваної транспортної роботи залежить також від тривалості роботи автомобілів, вимірюваної в годинах.

Тривалість роботи автомобіля на лінії визначається як різниця між часом його повернення в АТП і часом виїзду, за вирахуванням перерв, що відводяться водієві для відпочинку і прийому їжі. Тривалість роботи встановлюється за даними шляхового листа. На основі тривалості роботи всього парку рухомого складу АГе може бути визначений середній час перебування автомобіля в наряді

де АГе – автомобіле-години експлуатації рухомого складу; ТНі – час в наряді i-го автомобіля (i = 1…n), год.

Пробіг рухомого складу. За день (зміну) загальний пробіг кожної одиниці рухомого складу встановлюється за даними шляхового листа. Середнє значення пробігу одного автомобіля за день (зміну) для парку транспортних засобів складе

Провізні можливості парку рухомого складу. Показники, що характеризують використання рухомого складу, дозволяють визначити провізні можливості парку. Для АТП, що має транспортні засоби однакової вантажопідйомності, або для групи однотипних транспортних засобів провізна можливість складе

у тоннах за певний період часу:

е  – продуктивність одного транспортного засобу, т/од.часу.