Технологічна картка

Послідовність пошиття екоторбинки:

- Підготувати тканину  для роботи.

- Визначити лицьову та виворітну сторону тканини.

- Розкроїти прямокутник зі сторонами 30Х10см.

- Покласти прямокутник лицьовою  стороною вниз.

- Зрізи  прямокутника загнути направляючи до середини на 5см. від кожного краю.

| 5см |  |  | 5см |
| --- | --- | --- | --- |

- Зігнути прямокутник навпіл, так щоб лицьова сторона була всередині.

- З’єднати зрізи швом «Назад голку» відступаючи від краю 1см.

- Вивернути торбинку, попрасувати.

- Зав’язати стрічкою, прикрасити.

Інструкційна карта. Виконання шва «Назад голку»

Режими роботи праски:

| Вид тканини | Температура гладильної поверхні | Умовне позначення |
| --- | --- | --- |
| Синтетична | до 120 °С |  |
| Бавовняна (ситець, фланель) і шовкова | до 160 °С |  |
| Шерстяна, лляна | до 200 °С |  |