Практичне заняття 55

Приготування торта «Пісочно -  фруктового». Приготування  торта «Пісочно-кремового».

Інструкційно-технологічна картка

(по підручнику Г.Т. Зайцева , Т.М. Горпинко «Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів» Київ, 2002)

Торт пісочно – фруктовий

| № п/п | Найменування сировини | Маса, г | Послідовність операцій | Технологія приготування виробу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Пісочний п / ф: Борошно Масло вершкове Цукор Яйця Сода Амоній Сіль Есенція Желе: Цукор Есенція Патока Кислота лимонна Агар Барвник Начинка фруктова Крихта бісквітна Фрукти або цукати Вихід торта: | 500 300 155 103 36 0,25 0,25 1 1 75 33 0,2 8 0,2 0,8 0,08 343 7 125 1000 г | 1.Підготовка сировини. 2. Сан обробка яєць. 3.Приготування пісочного п / ф. 4.Приготування желе. 5.Приготування бісквітної крихти. 6.Приготування торта. 7. Оформлення торта. | Пісочний н/ ф: масло з цукром розтирають у взбивальній машині до однородного стану, потім перекладають в діжу тістомісильні машини, додають яйця, в яких розчиняють амоній, соду, сіль, есенцію. В останню чергу засипають борошно; 7% борошна залишають для подпиліва¬нія. Замішують тісто до однорідної консистенції. Тісто розкочують в пласт, товщиною від 3 до 8 мм за допомогою металевих або дерев'яних скалок. Пісочне тісто випікають цілим пластом або попередньо формують, користуючись дисковими різцями і металевими виїмками. Отриманий пласт накочуються на качалку і переносять на сухий кондитерський лист, вирівнюючи края, проколюють в декількох місцях і випікають при температурі 240 - 250 ° С протягом 12 - 15 хвилин. Приготування желе: У воду додаємо попередньо вимочений в проточній воді агар і нагрівають на слабкому вогні при помішування до повного розчинення. Потім додають цукор-пісок, патоку і кип'ятять протягом 5-7 хв. до розчинення цукру. Сироп проціджують через сито з розміром осередків 1-1,5 мм, охолоджують до температури 40-50С і додають есенцію, кислоту, барвник. Приготування торта: чотири круглих випечених пісочних коржа, які в гарячому вигляді склеюють фруктовою начинкою. Краї торта підрівнюють ножем: поверхня, бокові сторони змащують фруктовою начинкою. На поверхню укладають консервовані фрукти або цукати, які заливають в 2 прийоми прозорим желе, коли желе застигне бокову сторону обсипають бісквітної крихтою. |

КАРТОЧКА   КОНТРОЛЯ

| Що перевірити | Малюнок | Вимоги до якості |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вид |  | Торт має круглу або квадратну форму, на поверхні красиво укладені консервовані фрукти або цукати, залиті прозорим желе, бічні сторони обсипані бісквітної крихтою. |
| Смак Запах |  | Приємний, солодкий. |
| Колір |  | Світло - коричневий, желе прозоре. |
| Консистенція |  | Пісочний п / ф - розсипчастий, сухий. Желе - однорідна, прозора, пружна маса. |

Інструкційно-технологічна картка

(по підручнику Г.Т. Зайцева , Т.М. Горпинко «Технологія виготовлення борошняних кондитерських виробів» Київ, 2002)

Торт пісочно – кремовий

| № п\п | Наименование продукта | Количество сырья | Последовательность операций | Технология приготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Пісочний п / ф: Борошно Масло вершкове Цукор Яйця Сода Амоній Сіль Есенція Крем масляний Масло вершкове Згущене молоко Цукрова пудра Коньяк Ванільна пудра Фрукти або цукати Крихта бісквітна Выход торта: | 450 252 140 93 33 0,2 0,2 1 1 515 269 108 144 0,1 3 29 6 1000 г | 1.Підготовка сировини. 2. Сан обробка яєць. 3.Приготування пісочного п/ф. 4.Приготування вершкового крему. 5.Приготування бісквітної крихти. 6.Зклеювання пісочного коржа кремом. 7.Оздоблення торта. | Пісочний н/ ф: масло з цукром розтирають у взбивальній машині до однородного стану, потім перекладають в діжу тістомісильні машини, додають яйця, в яких розчиняють амоній, соду, сіль, есенцію. В останню чергу засипають борошно; 7% борошна залишають для подпиліва¬нія. Замішують тісто до однорідної консистенції. Тісто розкочують в пласт, товщиною від 3 до 8 мм за допомогою металевих або дерев'яних скалок. Пісочне тісто випікають цілим пластом або попередньо формують, користуючись дисковими різцями і металевими виїмками. Отриманий пласт накочуються на качалку і переносять на сухий кондитерський лист, вирівнюючи края, проколюють в декількох місцях і випікають при температурі 240 - 250 ° С протягом 12 - 15 хвилин. Крем масляний: масло нарізають невеликими шматочками і укладають в збивальну машину. Збивається на малих швидкостях протягом 5-7 хвилин, поки не придбає пластичну і однорідну консистенцію. Після цього машину перемикають на швидкий біг (240-300 об /хв) І поступово додають цукрову пудру, поступово вводять порції згущеного молока, а в кінці збивання вершки присмачують ванільним порошком. Тривалість збивання - 15 хвилин. Чотири круглих випечених і охолоджених коржі зклеюють вершковим кремом, бічна сторона розрівнюється ножем. Заготовку для торта змащують кремом, поверхню вирівнюють кондитерським гребішком, бічну сторону торта обсипають бісвітною крихтою, прикрашають фруктами, цукатами. |

КАРТОЧКА   КОНТРОЛЯ

| Що перевірити | Малюнок | Вимоги до якості |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вид |  | Торт має круглу або квадратну форму, на поверхні красиво укладені консервовані фрукти або цукати. |
| Смак Запах |  | Приємний, солодкий. |
| Колір |  | Властивий крему, фруктам. |
| Консистенція |  | Пісочний п / ф - розсипчастий, сухий. |